MANUAL TÉCNICO

Guía de incorporación al software BLESS

Arquitectura, RTOS, estructura de ficheros, protocolos y forma de trabajo

Documento de handoff para desarrolladores del equipo

BEXUS 38 · BLESS

Versión 1.0 · 19 de agosto de 2026

Estado: refleja la implementación actual y separa explícitamente las condiciones temporales DEV

# 1. Propósito y uso del manual

Este manual permite que una persona que no ha seguido el desarrollo desde el inicio entienda el software completo, localice rápidamente el código relevante y realice cambios sin romper la integración entre firmware y Ground Station.

Regla principal: Antes de modificar telemetría, comandos, prioridades RTOS, IP/puertos o estados, acordar el contrato con el responsable de integración. Esos elementos afectan a varios módulos y, normalmente, a los dos repositorios.

El documento describe primero el sistema tal como existe hoy. Las decisiones temporales de laboratorio aparecen identificadas como DEV y no deben interpretarse como comportamiento de la release de vuelo.

## 1.1 Orden recomendado de lectura

- Leer las secciones 2 a 6 para entender arquitectura, RTOS, buses y flujo de datos.

- Leer las secciones 7 a 10 antes de tocar estados, telemetría, E-Link o Ground Station.

- Usar las recetas de la sección 12 para implementar una tarea concreta.

- Completar la checklist de la sección 16 antes de solicitar un merge.

## 1.2 Fuentes de verdad

| Orden | Fuente | Qué gobierna |
| --- | --- | --- |
| 1 | SED y requisitos aprobados | Comportamiento y criterios que debe satisfacer el sistema. |
| 2 | Contrato de protocolo acordado | Layout binario, comandos, unidades, IDs, CRC y compatibilidad. |
| 3 | bless_source_code.ioc | Periféricos, pines, FreeRTOS, stacks, colas y configuración CubeMX. |
| 4 | Código y pruebas del repositorio | Implementación efectiva en la revisión de Git utilizada. |
| 5 | Este manual | Contexto y forma de trabajo; si diverge del código, comunicarlo y actualizar ambos. |

# 2. Vista general del sistema

BLESS está dividido en dos productos de software coordinados: el firmware embarcado del STM32L476RG y la Ground Station basada en Node.js/TypeScript y React. El paquete binario de telemetría y el protocolo de comandos son el contrato entre ambos.

Flujo lógico simplificado

Sensores / GNSS / radio stats
          |
          v
   ACQUIRE (1 Hz)
      |        |             |
      |        |             +--> txElinkMailBox --> TXELINK --> W5500 --> E-Link
      |        +----------------> txMailBox -------> TXHALOW --> UART3 --> HaLow
      +--------------------------> logDataQueue ---> LOGDATA --> SPI Flash

Ground Station --UDP/E-Link--> RXELINK --> parser de comandos --> estado / flags
HaLow USB + E-Link UDP ------> backend GS --> WebSocket --> frontend / CSV

## 2.1 Firmware embarcado

- MCU: STM32L476RG, Cortex-M4, firmware en C con STM32 HAL.

- Sistema operativo: FreeRTOS mediante CMSIS-OS v2.

- Responsabilidades: adquisición, control térmico, GNSS, HaLow, E-Link y logging SPI.

- Proyecto CubeIDE/CubeMX: bless_source_code.ioc es la configuración regenerable.

- Artefacto actual de Debug: bless_source_code.elf.

## 2.2 Ground Station

- Backend: Node.js + TypeScript; serial HaLow, UDP E-Link, parser binario, REST, WebSocket y CSV.

- Frontend: React + TypeScript; telemetría, E-Link, mapa, pointing y comandos.

- El backend escucha HTTP/WebSocket en el puerto 8765.

- E-Link usa UDP y HaLow llega normalmente mediante un puerto serie USB.

# 3. Repositorios y estructura de directorios

## 3.1 Firmware: BLESS-Source-Code

BLESS-Source-Code/
  Core/Inc/          Cabeceras propias y cabeceras generadas por CubeMX
  Core/Src/          Implementación propia, tareas y código generado
  Drivers/           HAL/CMSIS de ST y librería W5500
  Middlewares/       FreeRTOS/CMSIS-RTOS; dependencia de terceros
  Debug/             Artefactos generados de compilación
  bless_source_code.ioc  Configuración de CubeMX
  STM32L476RGTX_*.ld Scripts de linker
  docs/              Documentación de handoff y cierre

| Zona | Uso | Norma de edición |
| --- | --- | --- |
| Core/Inc | APIs públicas, tipos, constantes y pines generados. | Los drivers propios tienen .h aquí. Respetar USER CODE en ficheros CubeMX. |
| Core/Src | Drivers propios y lógica de aplicación. | Añadir módulos separados; main.c es punto de integración y hotspot de merges. |
| Drivers/STM32... | HAL y CMSIS de ST. | No editar salvo decisión explícita y documentada. |
| Drivers/Ethernet_W5500 | ioLibrary WIZnet y adaptador wizchip_port. | Editar solo el port propio; evitar cambios en socket.c/w5500.c. |
| Middlewares | FreeRTOS y CMSIS-RTOS. | No editar para resolver lógica de aplicación. |
| Debug | Objetos, mapas, ELF y makefiles generados. | No editar manualmente ni usar como fuente de verdad. |
| .ioc | Periféricos, pines y RTOS. | Revisar el diff tras regenerar; puede sobrescribir zonas fuera de USER CODE. |

CubeMX: En main.c, main.h, stm32l4xx_it.c y ficheros MSP, el código manual debe permanecer en bloques USER CODE. Los módulos .c/.h creados por el equipo no necesitan esos bloques.

## 3.2 Ground Station: bless-ground-station

bless-ground-station/
  backend/
    src/index.ts          Puertos, UDP/serial, REST y WebSocket
    src/protocol.ts       Contrato binario y comandos
    src/logger.ts         CSV de misión
    src/protocol.test.ts  Pruebas del protocolo
  frontend/
    src/hooks/useLiveData.tsx  Estado compartido y fuentes de datos
    src/components/            Controles, navegación y comandos
    src/pages/                 Pantallas operacionales
    src/test/                  Pruebas frontend

No editar: node_modules, dist y ficheros generados no son código fuente. Los cambios de protocolo deben empezar en protocol.ts y tener prueba binaria antes de tocar la UI.

# 4. Arranque del firmware

La secuencia de main() sigue el patrón CubeMX: inicialización HAL/reloj, inicialización de periféricos, creación de objetos RTOS, creación de tareas y arranque del scheduler.

- HAL_Init() y SystemClock_Config().

- MX_GPIO_Init(), UART, TIM3, I2C1 y SPI1/SPI2/SPI3.

- Creación de event flags, mutexes y colas.

- Creación de defaultTask, ACQUIRE, TXHALOW, LOGDATA, RXGNSS, RXELINK y TXELINK.

- osKernelStart(); desde ese punto el control pertenece a FreeRTOS.

- Cada tarea inicializa o verifica el hardware del que es propietaria y entra en su bucle permanente.

Orden CMSIS-RTOS: Los objetos RTOS deben crearse después de osKernelInitialize(). El código actual crea InitFlags antes de inicializar el kernel; debe tratarse como deuda de integración y no copiarse al añadir objetos nuevos.

Situación actual: El código contiene condiciones temporales de pruebas: current_state pasa directamente a STATE_FLIGHT, la flash se formatea al iniciar y E-Link está parcialmente inhibido. Están documentadas en la sección 14 y no describen la release final.

# 5. Arquitectura FreeRTOS

El diseño usa tareas concurrentes con ACQUIRE como tarea de mayor prioridad. La adquisición publica copias del paquete en colas; las salidas lentas se ejecutan en tareas independientes para no acoplar sensor, almacenamiento y comunicaciones.

| Tarea | Prioridad | Stack | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| defaultTask | Normal | 128 x 4 B | Idle de aplicación; actualmente solo osDelay(1). |
| ACQUIRE | High1 | 512 x 4 B | Lee sensores, agrega GNSS/radiación, controla heater y publica paquetes. |
| TXHALOW | AboveNormal | 512 x 4 B | Configura/transmite HaLow y recoge estadísticas UART. |
| LOGDATA | Normal | 256 x 4 B | Inicializa W25QXX/W25LOG y escribe logDataQueue. |
| RXGNSS | Low6 | 512 x 4 B | Sondea GNSS por I2C, parsea NMEA y actualiza actual_gps. |
| RXELINK | Low7 | 256 x 4 B | Inicializa W5500, recibe UDP y valida comandos. |
| TXELINK | Low7 | 512 x 4 B | Consume telemetría y la envía por UDP E-Link. |

## 5.1 Reglas de diseño de tareas

- Una tarea debe tener un propietario claro de hardware o función; evitar dos tareas hablando directamente con el mismo periférico sin arbitraje.

- Usar osDelayUntil() para cadencias periódicas. osDelay() se reserva para esperas relativas o backoff.

- ACQUIRE no debe esperar indefinidamente por logging, red o HaLow. Comprobar siempre el resultado de osMessageQueuePut().

- No realizar bucles activos sin osDelay, bloqueo RTOS o espera de notificación.

- Evitar HAL_MAX_DELAY en tareas críticas; usar timeouts acotados y propagar el fallo.

- Medir stack high-water mark antes de reducir stacks o añadir printf/float/local buffers grandes.

- Toda tarea infinita debe tener una ruta de error observable y, si corresponde, heartbeat para watchdog.

Patrón recomendado para una tarea periódica

void StartExample(void *argument)
{
    uint32_t next = osKernelGetTickCount();

    for (;;) {
        if (current_state == STATE_FLIGHT) {
            HAL_StatusTypeDef status = Example_RunCycle();
            Example_ReportStatus(status);
        }

        next += EXAMPLE_PERIOD_MS;
        osDelayUntil(next);
    }
}

## 5.2 IPC y datos compartidos

| Objeto | Tipo | Tamaño | Productor/consumidor | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| logDataQueue | Queue | 16 x 53 B | ACQUIRE -> LOGDATA | Absorbe jitter de escritura Flash. |
| txMailBox | Queue | 1 x 53 B | ACQUIRE -> TXHALOW | Mailbox de telemetría HaLow. |
| txElinkMailBox | Queue | 1 x 53 B | ACQUIRE -> TXELINK | Mailbox de telemetría E-Link. |
| InitFlags | Event flags | 4 bits | Tareas -> integración | SENSORS/HALOW/FLASH/ETHERNET OK. |
| mtxGPS | Mutex | GPSData_t | RXGNSS <-> ACQUIRE | Protege snapshot coherente de GNSS. |
| mtxI2C1 | Mutex | I2C1 | Sensores <-> RXGNSS | Serializa el bus compartido. |
| Thread flag 0x01 | Notification | 1 bit | USART3 ISR -> TXHALOW | Indica línea UART completa. |
| rad_pulse_count | Volatile + critical | uint16 | EXTI -> ACQUIRE | Cuenta pulsos; leer/reset atómicamente. |

Mejora obligatoria al cambiar el paquete: Las colas usan actualmente el número mágico 53. Cualquier revisión del TelemetryPacket debe cambiar las colas, W25LOG, static_assert, backend y pruebas. Preferir sizeof(TelemetryPacket) para evitar divergencias.

## 5.3 volatile, mutex y colas

- volatile evita optimizaciones, pero no proporciona exclusión mutua ni coherencia de estructuras.

- Usar mutex para estructuras leídas/escritas por varias tareas y para buses compartidos.

- Usar colas para transferir ownership de snapshots o eventos entre tareas.

- Usar sección crítica solo para operaciones muy cortas compartidas con ISR; nunca llamar HAL bloqueante dentro.

- Los flags de comandos deben leerse, copiarse y limpiarse de forma que no se pierdan dos comandos consecutivos; para comandos complejos es preferible una queue.

# 6. Interrupciones y callbacks

Las ISR deben hacer el mínimo trabajo posible. En el código actual, EXTI incrementa el contador de radiación y USART3 construye una línea y notifica TXHALOW.

| Callback | Origen | Acción permitida | No hacer |
| --- | --- | --- | --- |
| HAL_GPIO_EXTI_Callback | RD_DATA / radiación | Incrementar contador atómico/volatile. | printf, I2C/SPI, waits o conversiones. |
| HAL_UART_RxCpltCallback | USART3 / HaLow | Copiar byte, detectar terminador, notificar tarea y rearmar RX. | Parsear AT, enviar comandos o bloquear. |
| HAL_TIM_PeriodElapsedCallback | TIM7 HAL tick | HAL_IncTick(). | Añadir lógica de aplicación. |

- Las APIs CMSIS llamadas desde ISR deben ser compatibles con ISR y respetar la prioridad configurada.

- Para UART con tráfico continuo, preferir DMA/ring buffer o doble buffer; un único buffer compartido puede sobrescribirse.

- Nunca compartir un buffer mutable ISR-tarea sin indicar longitud y ownership de forma atómica.

# 7. Mapa de periféricos y ownership

| Periférico | Pines | Dispositivo | Owner | Notas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I2C1 | PB8/PB9 | TMP102, SHT45, INA219, MS5803, NPA730 y GNSS | ACQUIRE/Sensors + RXGNSS | mtxI2C1 obligatorio |
| SPI1 | PA5/PA6/PA7 | W25QXX Flash, CS_F1 PB6 | LOGDATA | Un único propietario actual |
| SPI2 | PB13/PB14/PB15 | W5500, CS_ETH PA9 | RXELINK/TXELINK | Necesita arbitraje/tarea de red |
| SPI3 | PC10/PC11/PC12 | MAX31865, CS_ETEMP PD2 | ACQUIRE/Sensors | Modo específico MAX31865 |
| USART3 | PC4/PC5 | T-HaLow a 115200 | TXHALOW + ISR | AT, stats y datos comparten canal |
| USART2 | PA2/PA3 | Debug/printf y dump | Aplicación | No depender de printf en vuelo |
| LPUART1 | PC0/PC1 | Configurada a 38400 | Sin uso funcional actual | Confirmar/eliminar si no se usa |
| TIM3 CH3 | PB0 | PWM heater | ACQUIRE/seguridad | STOP/SAFE deben forzar cero |
| EXTI | PA10 | Pulsos BG51 | ISR | Contador compartido |
| GPIO | PA8/PC8/PC9 | LED verde/rojo/amarillo | Estado del sistema | Semántica debe ser única |

# 8. Estados del sistema

SystemState_t contiene actualmente STATE_INIT, STATE_IDDLE y STATE_FLIGHT. El nombre STATE_IDDLE conserva una errata histórica; no cambiarlo de forma aislada porque lo usan firmware y comandos.

| Estado | Intención | Comportamiento esperado |
| --- | --- | --- |
| STATE_INIT | Inicialización y self-test | Configurar periféricos, evaluar flags y mantener actuadores seguros. |
| STATE_IDDLE | Preparado pero sin operación de vuelo | Heater/RF según política segura; aceptar comandos y diagnóstico. |
| STATE_FLIGHT | Adquisición y misión | 1 Hz, logging, E-Link, HaLow periódico y control térmico. |
| SAFE/LANDED | Pendiente de diseño | Desactivar heater y RF; mantener housekeeping mínimo si procede. |

- Las transiciones deben realizarse en una función central; no asignar current_state desde varios módulos sin validar.

- Cada transición define entradas, salidas, acciones de entrada y estado seguro de actuadores.

- SYS_STOP no puede limitarse a cambiar el enum: debe llevar PWM y RF a la condición segura.

- Los comandos recibidos durante vuelo deben seguir siendo procesables si son necesarios para seguridad.

# 9. Telemetría binaria

TelemetryPacket es una estructura packed de 53 bytes, little-endian en la plataforma actual. Se usa como payload común de HaLow, E-Link y Flash. Cualquier modificación es un cambio de interfaz de sistema.

| Offset | Campo | Tipo | Unidad / significado |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | sync | uint16 | 0xB1E5 |
| 2 | timestamp | uint32 | ms desde boot |
| 6 | count | uint32 | contador de snapshot |
| 10 | gps_lat | int32 | grados x 1e7 |
| 14 | gps_lon | int32 | grados x 1e7 |
| 18 | gps_alt | uint16 | m ASL |
| 20 | gps_fix_sats | int8 | bits 7-6 fix; bits 5-0 satélites |
| 21 | rf_rssi | int16 | dBm |
| 23 | rf_snr | int8 | dB |
| 24 | rf_freq_dev | int16 | Hz |
| 26 | rf_success_rate | uint8 | % PDR |
| 27 | rf_noise_floor | int16 | dBm |
| 29 | rf_tx_mcs | uint8 | índice MCS |
| 30 | rf_volt | uint16 | mV; detector RF eliminado, contrato pendiente |
| 32 | halow_curr | uint16 | mA |
| 34 | temp_chip | int16 | °C enteros según parser actual |
| 36 | heater_power | uint16 | centi-% |
| 38 | env_press | uint32 | Pa |
| 42 | ext_temp | int16 | centi-°C |
| 44 | int_temp | int16 | centi-°C |
| 46 | ext_hum | uint16 | centi-%RH |
| 48 | rad_cps | uint16 | counts/s |
| 50 | error_flags | uint8 | bitmask |
| 51 | checksum | uint16 | CRC-16 Modbus |

## 9.1 Reglas al cambiar el paquete

- Acordar versión, campo, tipo, unidad, rango, valor inválido y endianess.

- Actualizar telemetry.h y el static_assert del firmware.

- Actualizar tamaño de colas y W25LOG; no dejar literales 53 dispersos.

- Calcular CRC antes de copiar el paquete a cualquier destino.

- Actualizar protocol.ts, BlessPacket, offsets, logger y pruebas binarias.

- Actualizar frontend solo después de que backend pueda decodificar el nuevo frame.

- Probar un vector binario conocido en firmware y backend.

No hacer: No reutilizar un campo existente con otra semántica sin versión. Aunque el tamaño siga siendo 53 bytes, los logs antiguos y nuevos quedarían indistinguibles.

# 10. E-Link, W5500 y comandos

## 10.1 Configuración de red actual

| Elemento | Valor actual | Localización |
| --- | --- | --- |
| IP payload | 10.86.110.200 | wizchip_port.c |
| Gateway | 10.86.110.190 | wizchip_port.c |
| Máscara | 255.255.255.0 | wizchip_port.c |
| MAC | 00:08:DC:AB:CD:EF | wizchip_port.c |
| Destino GS | 10.86.200.5:5000 | wizchip_port.h |
| UDP RX payload | 5000 | main.h / StartRXELink |
| UDP TX payload | socket 1 / puerto 5001 previsto | StartTXELINK |
| Backend remoto/local | 10.86.110.200:5000 / 5000 | backend/src/index.ts |

Campaña: Estos son valores actuales de desarrollo. Las IP finales BEXUS deben introducirse en una configuración única y verificarse extremo a extremo; no copiar nuevos valores en varios ficheros de forma independiente.

## 10.2 Frame de comandos actual

ELinkCommand ocupa 10 bytes fijos: sync1, sync2, cmd_id, payload_size, payload[2] y checksum aditivo de 16 bits. Firmware y backend comparten este formato.

| ID | Nombre | Payload | Implementación actual |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | SYS_RESET | 0 | Reset NVIC |
| 0x02 | SYS_START | 0 | Pasa a STATE_FLIGHT |
| 0x03 | SYS_STOP | 0 | Pasa a STATE_IDDLE |
| 0x04 | PING | 2 | Token; respuesta PONG 0x84 |
| 0x10 | HEAT_MANUAL | 1 actual | Stub; definir parámetros finales |
| 0x11 | HEAT_AUTO | 0 actual | Stub |
| 0x20 | HALOW_CONNECT | 0 | Stub |
| 0x21 | SET_TX_POWER | 1 | Actualiza flag/potencia |
| 0x22 | SET_MCS_MODE | 1 | Actualiza flag/MCS |
| 0x23 | RF_SILENCE | 0 | Stub de seguridad |
| 0x30 | SAVE_DATA | 0 | Actualmente activa dump; semántica a corregir |
| 0x31 | SEND_HALOW | 0 | Stub |
| 0x32 | SEND_ELINK | 0 | Stub |

## 10.3 Cómo fluye un comando

Frontend CommandModal
   -> POST /cmd/<NAME>
Backend buildCommand()
   -> UDP a payload:5000
StartRXELink / recvfrom()
   -> RECEIVE_ELINK_CMD()
   -> validación sync/checksum/ID/payload
   -> función CMD_* / flags / estado
   -> ACK, NACK o PONG por UDP

- Validar payload_size exacto y rangos en firmware, aunque la UI ya limite el control.

- Una acción larga no debe ejecutarse dentro del parser; publicar evento a la tarea propietaria.

- Los comandos críticos necesitan ACK/NACK estructurado y comportamiento idempotente.

- W5500/ioLibrary no es thread-safe por defecto; RX y TX requieren mutex o una única tarea de red.

# 11. Módulos y convenciones de código

## 11.1 Estructura de un módulo propio

Un driver o servicio nuevo se divide en cabecera pública en Core/Inc y fuente en Core/Src. La cabecera contiene tipos, constantes y prototipos públicos; la fuente contiene estado privado y funciones static.

Cabecera recomendada

/* Core/Inc/example_sensor.h */
#ifndef INC_EXAMPLE_SENSOR_H_
#define INC_EXAMPLE_SENSOR_H_

#include "main.h"

typedef struct {
    uint16_t address;
    uint32_t error_count;
} ExampleSensor_t;

HAL_StatusTypeDef ExampleSensor_Init(I2C_HandleTypeDef *hi2c, ExampleSensor_t *dev);
HAL_StatusTypeDef ExampleSensor_Read(I2C_HandleTypeDef *hi2c, ExampleSensor_t *dev, int32_t *value);

#endif /* INC_EXAMPLE_SENSOR_H_ */

Fuente recomendada

/* Core/Src/example_sensor.c */
#include "example_sensor.h"

#define EXAMPLE_TIMEOUT_MS 100U

static HAL_StatusTypeDef ExampleSensor_ReadRegister(...);

HAL_StatusTypeDef ExampleSensor_Init(I2C_HandleTypeDef *hi2c, ExampleSensor_t *dev)
{
    if ((hi2c == NULL) || (dev == NULL)) {
        return HAL_ERROR;
    }
    /* Inicialización acotada y verificable. */
    return HAL_OK;
}

## 11.2 Convenciones de nombres

| Elemento | Convención | Ejemplo |
| --- | --- | --- |
| Ficheros | snake_case.c / snake_case.h | gnss_i2c.c, w25log.c |
| Tipos | PascalCase + _t | TelemetryPacket, ExampleSensor_t |
| API de módulo | Module_Action | W25LOG_Init, GNSS_I2C_Read |
| Funciones privadas | static Module_Action | static GNSS_FeedByte |
| Constantes/macros | UPPER_SNAKE_CASE | GPS_BUFFER_SIZE |
| Tareas | Start<Name> | StartAcquire, StartRXELink |
| Handles RTOS | <name>Handle | logDataQueueHandle |
| Atributos RTOS | <name>_attributes | ACQUIRE_attributes |
| Flags | FLAG_<SUBSYSTEM>_<STATE> | FLAG_SENSORS_OK |
| Unidades | nombre/comentario explícito | temp_centi_c, current_ma |

Código heredado: El repositorio todavía mezcla estilos y varios drivers devuelven 0/1 con significados diferentes. No copiar esa ambigüedad en módulos nuevos: preferir HAL_StatusTypeDef o un enum documentado.

## 11.3 Includes y visibilidad

- Incluir primero la cabecera propia, después cabeceras del proyecto/RTOS y por último la biblioteca estándar.

- Declarar static todo símbolo que no deba salir del módulo.

- Evitar extern de variables globales; preferir API, queue o estructura de contexto. Si es temporal, documentar owner y concurrencia.

- No incluir main.h desde una cabecera puramente lógica si puede depender solo de stdint.h; los drivers HAL sí necesitan los tipos HAL.

- Nunca guardar secretos o credenciales finales en documentación, logs o issues. HALOW_PSK debe tratarse como configuración de misión.

## 11.4 Errores, unidades y valores inválidos

- Toda operación HAL debe comprobar su retorno y tener timeout.

- Separar status de dato: no usar una temperatura imposible como único código de error.

- Definir rango físico y saturación antes de convertir float a entero.

- Documentar factor de escala junto al campo y en protocol.ts.

- Conservar el dato anterior solo si existe un flag explícito de stale/invalid; no ocultar fallos.

- error_flags necesita una asignación de bits única y compartida con Ground Station.

# 12. Recetas para implementar cambios

## 12.1 Añadir o modificar un sensor

- Confirmar dispositivo final, bus, dirección, unidades, rango, cadencia y criterio de validez.

- Crear/actualizar driver .h/.c sin lógica RTOS salvo delays necesarios; devolver status y dato por puntero/contexto.

- Integrar inicialización en Sensors_Init() bajo el mutex del bus correspondiente.

- Añadir chequeo real a SensorsSelfCheck(), incluyendo fallo de comunicación y rango.

- Leer en readSensors(); no sobrescribir campos de otro sensor y asignar error_flags único.

- Si cambia telemetría, seguir la receta 12.3 antes de tocar Ground Station.

- Probar sensor presente, desconectado, dato fuera de rango y recuperación del bus.

## 12.2 Añadir una tarea RTOS

- Definir responsabilidad y demostrar que no encaja en una tarea existente.

- Elegir owner de periférico, periodo, deadline y mecanismo IPC.

- Añadir tarea/stack/prioridad en CubeMX para que el .ioc siga siendo fuente de verdad.

- Poner la lógica en un módulo propio; dejar en main.c únicamente integración/entry point si es posible.

- Usar osDelayUntil() o bloqueo por queue/flag; no crear busy loop.

- Comprobar stack, latencia de ACQUIRE y comportamiento cuando la queue esté llena.

- Documentar la nueva tarea en esta guía y en el diagrama de IPC.

## 12.3 Cambiar telemetría

Cambio transversal: Esta tarea necesita una persona responsable de extremo a extremo. No dividir firmware y parser sin congelar primero un vector binario de prueba.

- Escribir tabla de offsets y versión propuesta.

- Modificar TelemetryPacket y static_assert.

- Modificar colas, W25LOG y framing HaLow/E-Link.

- Calcular CRC sobre el frame definitivo antes del fan-out.

- Modificar protocol.ts, tests y logger.

- Modificar tipos/hooks/frontend.

- Probar bytes firmware -> backend y compatibilidad de logs.

## 12.4 Añadir un comando E-Link

- Reservar ID, payload exacto, rangos, estados permitidos, idempotencia y respuesta.

- Añadir constantes/tipos y parser firmware; validar antes de ejecutar.

- Enviar el evento a la tarea propietaria en vez de operar hardware desde RXELINK.

- Añadir CMD/buildCommand y test binario en backend.

- Añadir control UI con confirmación si es crítico.

- Probar checksum erróneo, payload corto/largo, valor fuera de rango, repetición y timeout.

## 12.5 Añadir una pantalla o dato de Ground Station

- Añadir primero el dato al tipo BlessPacket/TelemetryData y asegurar que el backend lo publica.

- Decidir fuente: E-Link, HaLow o métrica local del receptor; mostrarla en la UI.

- Definir unidad, formato, estado stale y umbrales.

- Actualizar logger antes de depender solo de visualización.

- Añadir prueba de transformación o componente y ejecutar build/lint/test.

# 13. Ground Station en detalle

## 13.1 Backend

| Fichero | Responsabilidad | Cambiar cuando... |
| --- | --- | --- |
| src/protocol.ts | Layout 53 B, CRC, BlessPacket, comandos y PONG. | Cambia cualquier byte, unidad, ID o frame. |
| src/protocol.test.ts | Vectores binarios y compatibilidad firmware. | Siempre que cambia protocol.ts. |
| src/index.ts | Serial, UDP, REST, WebSocket, estado de conexión. | Cambian endpoints, transporte o mensajes. |
| src/logger.ts | Persistencia CSV y columnas. | Cambia el paquete o política de sesión. |

## 13.2 Frontend

| Fichero/zona | Responsabilidad |
| --- | --- |
| hooks/useLiveData.tsx | Contexto compartido, streams HaLow/E-Link, historial y conexión. |
| components/CommandModal.tsx | Catálogo UI de comandos, parámetros y confirmación. |
| pages/TelemetryPage.tsx | Vista HaLow/telemetría principal actual. |
| pages/ELinkPage.tsx | Vista de telemetría recibida por E-Link. |
| pages/MapPage.tsx | Mapa, trayectoria y geometría de enlace. |
| pages/AntennaPage.tsx | Cálculo y visualización de azimut/elevación. |
| components/TopNav.tsx | Estado, logging, reloj y navegación. |

## 13.3 Mensajes y puertos

- WebSocket/HTTP: localhost:8765 por defecto.

- Mensaje telemetry: paquete recibido por HaLow con estadísticas GS añadidas.

- Mensaje elink_telemetry: paquete recibido por UDP E-Link.

- Mensaje connection: estado del puerto serie HaLow.

- Mensaje elink_connection: estado publicado por backend; debe evolucionar a health real, no solo socket bound.

- REST /cmd/<NAME>: construye y transmite telecommand E-Link.

# 14. Condiciones temporales y deuda conocida

La tabla siguiente evita que una persona nueva dedique tiempo a 'arreglar' algo que está temporalmente así para laboratorio o, al contrario, lo dé por válido para vuelo.

| Zona | Condición | Clasificación | Qué significa |
| --- | --- | --- | --- |
| main.c | InitFlags antes de osKernelInitialize | Deuda de integración | No copiar; crear objetos CMSIS-RTOS tras inicializar el kernel. |
| main.c | current_state = STATE_FLIGHT | Temporal DEV | Permite probar adquisición sin secuencia operativa. |
| main.c | W25LOG_Format() al iniciar | Temporal DEV | Facilita cold tests; debe desactivarse en FLIGHT. |
| StartRXELink | Procesa solo fuera de FLIGHT | Temporal/incompleto | Impide comandos en vuelo; tarea pendiente. |
| StartTXELINK | Condiciones contradictorias + socket comentado | Temporal/incompleto | Impide downlink E-Link; tarea pendiente. |
| protocol.ts | Acepta CRC incorrecto | Modo desarrollo | Debe ser estricto en misión. |
| TXHALOW | 3 s y configuración parcial | Pruebas | Nominal requerido: 10 s y control de duty cycle. |
| elink_cmd.c | Varias funciones CMD_* vacías | Stub | No anunciar como funcional hasta prueba. |
| telemetry | rf_volt permanece en paquete | Contrato heredado | Hardware detector eliminado; decisión transversal pendiente. |
| README GS | Describe nombres de log por sesión | Desalineado | Código actual usa halow_live.csv/elink_live.csv. |
| Debug | Artefactos compilados trackeados | Deuda de repositorio | No editarlos ni asumir que reflejan el source actual. |

Antes de vuelo: Las condiciones DEV deben agruparse bajo un perfil de compilación verificable. El integrador decide cuándo se retiran; no hacerlo de forma oportunista dentro de otra tarea.

# 15. Compilación, ejecución y pruebas

## 15.1 Firmware

- Entorno previsto: STM32CubeIDE/CubeMX y GNU Tools for STM32 14.3.rel1.

- Abrir el proyecto bless_source_code y seleccionar configuración Debug/Flight según corresponda.

- Tras regenerar CubeMX, revisar el diff completo antes de compilar.

- Comprobar warnings, tamaño ELF, mapa de memoria y stack de tareas.

- El build de consola requiere arm-none-eabi-gcc/size/objdump en PATH; el makefile generado está en Debug.

- No flashear hardware de vuelo con un binario sin registrar commit, configuración e IPs.

Referencia de build por consola en Windows

# Desde Debug/, con GNU Tools for STM32 disponible
mingw32-make -j4 all

# Resultado esperado
bless_source_code.elf
bless_source_code.map
bless_source_code.list

## 15.2 Backend

Comandos habituales

cd bless-ground-station/backend
npm install
npm test
npm run build
npm run dev

## 15.3 Frontend

Comandos habituales

cd bless-ground-station/frontend
npm install
npm test
npm run build
npm run lint
npm run dev

Baseline actual: Backend y frontend compilan y sus pruebas existentes pasan. El frontend mantiene tres errores de lint heredados en componentes UI/configuración; no confundirlos con fallos introducidos por una tarea nueva.

## 15.4 Pruebas mínimas por cambio

- Build limpio del componente modificado.

- Prueba nominal y prueba de error/timeout.

- Prueba de integración del contrato binario si cambia firmware o backend.

- Verificación de que ACQUIRE mantiene su periodo y no se bloquea.

- Power-cycle si se toca memoria, estado o inicialización.

- Captura/log de evidencia y descripción reproducible en el merge request.

# 16. Forma de trabajo en equipo

## 16.1 Regla de ownership

| Área | Owner recomendado | Revisión obligatoria |
| --- | --- | --- |
| main.c / RTOS / estados | Integrador de firmware | Cualquier cambio de tarea, prioridad, cola o transición. |
| TelemetryPacket / comandos | Integrador de protocolo | Firmware + backend + Ground Station. |
| Sensores / Flash | Responsable de datos | Integrador de firmware y autor de tests. |
| W5500 / E-Link | Responsable de comunicaciones | Integrador y responsable Ground Station. |
| HaLow | Responsable RF/software | Integrador y responsable de cumplimiento RF. |
| Ground Station | Responsable GS | Owner de protocolo cuando cambian datos/comandos. |

## 16.2 Rama y merge

- Crear una rama por tarea con alcance pequeño y un único objetivo verificable.

- No mezclar refactor masivo con cambio funcional o corrección de driver.

- Actualizar desde la rama base antes de modificar main.c o protocol.ts.

- Describir ficheros tocados, contrato afectado, pruebas y condiciones DEV usadas.

- Solicitar revisión del owner de integración antes de merge.

- Después del merge, ejecutar smoke test de firmware y Ground Station si el cambio es transversal.

## 16.3 Definition of Done

- El código compila sin warnings nuevos relevantes.

- Se han comprobado retornos HAL/RTOS y timeouts.

- No se añaden busy loops ni acceso concurrente sin protección.

- Unidades, rangos, valores inválidos y ownership están documentados.

- Pruebas nominales y de fallo están registradas.

- Firmware/backend/frontend están sincronizados si cambia un contrato.

- No quedan IP, credenciales, formatos o flags DEV nuevos hardcodeados sin aprobación.

- Este manual y el documento de pendientes se actualizan si la arquitectura cambia.

# 17. Checklist de incorporación de una persona nueva

| Momento | Actividad |
| --- | --- |
| Día 1 | Leer secciones 1-10; abrir ambos repositorios; identificar main.c, telemetry.h, protocol.ts y useLiveData.tsx. |
| Día 1 | Compilar backend/frontend y revisar el estado del firmware en CubeIDE. |
| Día 2 | Trazar count desde StartAcquire hasta el CSV y una tarjeta de la UI. |
| Día 2 | Trazar PING desde CommandModal hasta Build_Ping_Response. |
| Día 3 | Revisar una tarea RTOS, su owner de hardware y sus mecanismos IPC. |
| Día 3 | Ejecutar una prueba nominal y una de error de un sensor o parser. |
| Primera tarea | Elegir un cambio acotado que no modifique protocolo: test, error handling o diagnóstico. |
| Antes de merge | Completar Definition of Done y explicar el cambio a otra persona sin depender del autor principal. |

Objetivo de onboarding: Una persona está lista para tomar una tarea autónoma cuando puede explicar el flujo completo de datos, identificar el owner de cada periférico y anticipar qué otros ficheros se ven afectados por su cambio.

# 18. Referencias rápidas

| Necesito cambiar... | Empezar por... | Después revisar... |
| --- | --- | --- |
| Un sensor | Core/Src/sensors.c + driver | telemetry.h, error_flags y pruebas |
| La memoria | w25qxx.c / w25log.c | StartLogData, formato y power-cycle |
| HaLow | txhalow.c/.h | StartTXHalow, protocol.ts y GS stats |
| E-Link | wizchip_port + StartRX/TXELink | backend/index.ts y comandos |
| Un comando | elink_cmd.c/.h | protocol.ts, CommandModal y tests |
| Telemetría | telemetry.h | tres colas, Flash, HaLow, E-Link, parser, logger, UI |
| Una tarea | bless_source_code.ioc | main.c, stack, prioridad, IPC y watchdog |
| Mapa/pointing | useLiveData + Map/AntennaPage | fuente GNSS, validez y staleness |
| Configuración de campaña | perfil FLIGHT/red | firmware, backend, README y release gate |

Documentos relacionados: SED v3 y BLESS_Software_Pendiente_Prevuelo.docx. Este manual debe revisarse cuando cambien tareas, periféricos, protocolo, estados o estructura de repositorio.

# 19. Extra futuro: perfil PROGRAMMING_TEST

Prioridad: Esta extensión no es bloqueante para vuelo. Debe implementarse únicamente después de cerrar las funciones obligatorias, la seguridad, E-Link real y las pruebas de integración principales.

## 19.1 Objetivo

Añadir un perfil de compilación orientado a programación y pruebas que permita ejecutar los mismos comandos del payload desde una terminal local, sin depender de la red Ethernet/W5500. El modo debe poder ignorar la recepción real de comandos E-Link, pero reutilizar el mismo formato, validación y dispatcher de comandos que la build de vuelo.

## 19.2 Perfiles de compilación

- BLESS_BUILD_FLIGHT: build de misión; comandos recibidos exclusivamente por la fuente autorizada de E-Link y sin CLI de pruebas.

- BLESS_BUILD_DEV: desarrollo general con diagnóstico adicional, manteniendo transportes configurables.

- BLESS_BUILD_PROGRAMMING_TEST: build local para inyectar comandos desde terminal y ejecutar fault injection del protocolo.

Debe estar definido exactamente un perfil. La compilación debe fallar si PROGRAMMING_TEST y FLIGHT aparecen simultáneamente.

Guardas de compilación recomendadas

#if (defined(BLESS_BUILD_FLIGHT) + \
+     defined(BLESS_BUILD_DEV) + \
+     defined(BLESS_BUILD_PROGRAMMING_TEST)) != 1
#error "Select exactly one BLESS build profile"
#endif

#if defined(BLESS_BUILD_FLIGHT) && defined(BLESS_BUILD_PROGRAMMING_TEST)
#error "PROGRAMMING_TEST is forbidden in flight builds"
#endif

## 19.3 Separar perfil y fuente de comandos

El perfil de compilación y la fuente de comandos deben ser conceptos distintos. PROGRAMMING_TEST habilita las herramientas de prueba; otra constante selecciona si los comandos llegan por Ethernet o por consola. Esto permite probar comandos localmente sin desactivar necesariamente el downlink de telemetría E-Link.

- COMMAND_SOURCE_ELINK: StartRXELink recibe datagramas del W5500 y entrega frames al procesador común.

- COMMAND_SOURCE_TEST_CONSOLE: una tarea de consola recibe texto o hexadecimal y genera el mismo ELinkCommand.

- La selección afecta a la recepción de comandos; TXELINK puede seguir activo de forma independiente si una prueba necesita observar telemetría por Ethernet.

## 19.4 Arquitectura recomendada

Una lógica de comandos, dos adaptadores de transporte

Ethernet / W5500 --> ELinkTransport_ReadFrame() --+
                                                |
Terminal local ----> TestConsole_BuildFrame() ---+--> ELink_ProcessCommand()
                                                        |
                                                        +--> validación
                                                        +--> CMD_* / eventos
                                                        +--> ACK / NACK / PONG

Regla de implementación: La consola no debe llamar directamente a CMD_SYS_START(), CMD_RF_SILENCE() u otras funciones. Debe construir un frame y pasarlo por el mismo parser/dispatcher que usa E-Link, para probar checksum, payload_size, rangos, estados y respuestas reales.

## 19.5 Interfaz de terminal

La consola puede implementarse sobre LPUART1, USB CDC o USART2 si se define un framing que no se mezcle con printf. LPUART1 está configurada pero sin uso funcional actual, por lo que puede ser una candidata limpia. La elección final debe evitar que los logs de debug se interpreten como comandos.

Ejemplo orientativo de comandos

ping 0x1234
sys start
sys stop
set tx_power 9
set mcs 0
rf silence
raw 75E145C20402003412E1   # frame hexadecimal para pruebas negativas

- El modo textual traduce parámetros a ELinkCommand, calcula checksum y muestra la respuesta estructurada.

- El modo raw permite probar sync incorrecto, checksum corrupto, IDs desconocidos y payloads inválidos.

- Toda sesión debe imprimir al arrancar BUILD=PROGRAMMING_TEST y COMMAND_SOURCE=TEST_CONSOLE.

- Añadir una indicación visual o campo de diagnóstico para impedir confundir esta build con la de vuelo.

## 19.6 Seguridad de la build de pruebas

- La build FLIGHT no debe compilar la tarea, parser de texto ni comandos raw de consola.

- El release gate debe buscar BLESS_BUILD_PROGRAMMING_TEST y COMMAND_SOURCE_TEST_CONSOLE en símbolos, mapa y banner.

- Los comandos peligrosos deben conservar las mismas validaciones de estado y rango; el modo de pruebas no equivale a desactivar seguridad.

- No almacenar credenciales, claves o IP finales en scripts de terminal ni historiales compartidos.

- El binario debe exponer versión, commit y perfil para que una captura de prueba sea trazable.

## 19.7 Criterios de aceptación

- Compilar PROGRAMMING_TEST sin W5500 conectado y ejecutar PING, START, STOP, cambios de MCS/potencia y RF_SILENCE desde terminal.

- Demostrar que el mismo vector binario produce la misma respuesta desde Ethernet y desde consola.

- Demostrar rechazo de checksum, sync, payload e ID inválidos mediante entrada raw.

- Confirmar que COMMAND_SOURCE_TEST_CONSOLE ignora RX de comandos Ethernet, mientras el resto de tareas seleccionado continúa funcionando.

- Confirmar que la build FLIGHT no contiene strings, task entry points ni símbolos de la consola de pruebas.

- Documentar en README cómo seleccionar el perfil, abrir la terminal y ejecutar el smoke test.

## 19.8 Momento de implementación

Implementar este perfil cuando estén congelados el layout de ELinkCommand, los IDs, las validaciones y el dispatcher común. Si se desarrolla antes, la consola tenderá a consolidar una interfaz que todavía está cambiando y generará trabajo duplicado.